| pin | kolor | sygnał/napiecie | pin | kolor | sygnał/napiecie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pomarańczowy | +3,3V | 13 | pomarańczowy | +3,3V |
| 2 | pomarańczowy | +3,3V | 14 | niebieski | -12V |
| 3 | czarny | ground (masa) | 15 | czarny | ground (masa) |
| 4 | czerwony | +5V | 16 | zielony | PS-ON uruchamia zasilacz |
| 5 | czarny | Ground (masa) | 17 | czarny | ground (masa) |
| 6 | czerwony | +5V | 18 | czarny | ground (masa) |
| 7 | czarny | ground (masa) | 19 | czarny | ground (masa) |
| 8 | szary | PG (power good) - sparwdza czy zasilacz działa prawidłowo | 20 | biały | -5V |
| 9 | fioletowy | +5VSB(stand by) działa po podłączeniu zasilacza do komputera | 21 | czerwony | +5V |
| 10 | żółty | +12V | 22 | czerwony | +5V |
| 11 | żółty | +12V | 23 | czerwony | +5V |
| 12 | pomarańczowy | +3,3V | 24 | czarny | grund (masa) |

Czarny i zielony -zworka