Hasło: okoń

ADRES MAC (MEDIA ACCESS CONTROL)

NIC Network Interface Card

Odczyt adresu MAC karty sieciowej

ipconfig /all

getmac -v

F8-94-C2-FA-5A-24

11111000-10010100-110000010-11111010-01011010-00100100

F (1111)

118 (1000)

C(12) 1100 :

Zamień adres MAC w postać binarną:

48-BA-4E-E4-62-0E

4 (bin) 0100

2^3*0+2^2*1+2^1*0+2^0*0=0+4+0+0=4

8 4 2 1

A (10)

B(11)

C(12)

D(13)

E(14)

F(15)

2D-BF-C9-7A-58-E4

00101101-10111111-11001001- 01111010-01011000-11100100

Z postaci binarnej w szesnastkową:

11001010-00101101-01110100-11111001-10110000-01101101

CA-2D-74-F9-B0-6D

Zad domowe sprawdź adres MAC na swoim komputerze i zapisz w zeszycie w postaci binarnej.

B4-2E-99-EA-A0-02

10110100-00101110-10011001-11101010-10100000-00000010

00000000 (0)

11111111(255)

128 64 32 16 8 4 2 1

192.168.56.1

11000000 (128+64=192)

10101000 (128+32+8=168)

00111000 (32+16+8=56)

00000001

11000000.10101000.00111000.00000001

128 64 32 16 8 4 2 1

172.16.234.27

10101100.00010000.11101010.00011011

Maski

Zapisz maski w postaci binarnej i dziesiętnej

/24

11111111.11111111.11111111.00000000

255.255.255.0

/16

11111111.11111111.00000000.00000000

255.255.0.0

/25

11111111.11111111.11111111.10000000

255.255.255.128

/30

1111111111.11111111.1111111.11111100

255.255.255.252

/10

11111111.11000000.00000000.00000000

255.192.0.0

/19

11111111.11111111.11100000.00000000

255.255.224.0

KLASY ADRESÓW

A   0             1-127

B   10           128-191

C   110         192 –223

D   1110       224-239

E    1111      240 – 255

Podane adresy zapisz w postaci binarnej oraz podaj klasę adresu

10.0.2.15

00001010.00000000.00000010.00001111

Klasa A

169.254.63.21

128 64 32 16 8 4 2 1

10101001.11111110.00111111.00010101

Klasa B

228.0.5.34

11100100.00000000.00000101.00100010

Klasa D

Mamy adres IP 172.16.5.78 /26

Wyznaczyć: adres sieci, adres rozgłoszeniowy, zakres adresów hosta, liczbę hostów

11111111.11111111.11111111.11000000

10101100.00010000.00000101.01001110

10101100.00010000.00000101.01000000

10101100.00010000.00000101.01111111

255.255.255.192 maska

172.16.5.64 adres sieci

172.16.5.127 adres broadcast

| Adres sieci | Zakres adresów hostów | Adres broadcast (rozgłoszeniowy) | maska |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.16.5.64 | 172.16.5.65 172.16.5.126 | 172.16.5.127 | /26 |

Liczba hostów 62

Mamy adres IP 10.2.45.8 /20 wyznaczyć adres sieci, adres rozgłoszeniowy, zakres adresów hosta oraz liczbę hostów

11111111.11111111.11110000.00000000

00001010.00000010.00101101.00001000

00001010.00000010.00100000.00000000

00001010.00000010.00101111.11111111

255.255.240.0 maska

10.2.32.0 adres sieci

10.2.47.255 adres rozgłoszeniowy

Od 10.2.32.1 do 10.2.47.254 zakres

Liczba hostów 2^12-2 = 4096 –2 =4094

Dany jest adres IP w postaci: 172.16.34.200 oraz maska 255.255.192.0. Na podstawie tych da

nych oblicz:

- adres sieci,

- adres rozgłoszeniowy,

- liczbę hostów,

- adres pierwszego i ostatniego hosta.

10101100.00010000.00100010.11001000

11111111.11111111.11000000.00000000 AND

10101100.00010000.00000000.00000000

172.16.0.0 adres sieci

11111111.11111111.11000000.00000000

00000000.00000000.00111111.11111111 NOT

0.     0.  63.255

172.16. 0.    0    +

172.16.63.255 adres broadcast

Zakres 172.16.0.1 -172.16.63.254

Liczba hostów

(2^32-18 )-2 =2^14-2= 16384-2=16382

/18    maska w notacji skróconej

| Adres sieci | Zakres adresów hostów | Adres broadcast (rozgłoszeniowy) | maska |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.16.0.0 | 172.16.0.1-172.16.63.254 | 172.16.63.255 | /18 |