Mamy sieć 192.168.1.0 /24 255.255.255.0

Podziel sieć na 8 równych podsieci.

11111111.11111111.11111111.00000000

11111111.11111111.11111111.11100000 nowa maska

255.255.255.224      /27

Liczba hostów

2^5-2=32-2=30

| Nr podsieci | Adres podsieci | Zakres adresów | broadcast | Liczba hostów | MASKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 192.168.1.30 | 192.168.1.31 | 30 | /27 |
| 2 | 192.168.1.32 | 192.168.1.33 192.168.1.62 | 192.168.1.63 | 30 | /27 |
| 3 | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 192.168.1.94 | 192.168.1.95 | 30 | /27 |
| 4 | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 192.168.1.126 | 192.168.1.127 | 30 | /27 |
| 5 | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 192.168.1.158 | 192.168.1.159 | 30 | /27 |
| 6 | 192.168.1.160 | 192.168.1.161 192.168.1.190 | 192.168.1.191 | 30 | /27 |
| 7 | 192.168.1.192 | 192.168.1.193 192.168.1.222 | 192.168.1.223 | 30 | /27 |
| 8 | 192.168.1.224 | 192.168.1.225 192.168.1.254 | 192.168.1.255 | 30 | /27 |

Mamy sieć 10.1.1.192     /26  255.255.255.192

Podziel sieć na 2 równych podsieci.

11111111.11111111.11111111.11000000

Nowa maska 11111111.11111111.11111111.11100000

255.255.255.224

Liczba hostów1

2^5-2=32-2=30

| Nr podsieci | Adres podsieci | Zakres adresów | broadcast | Liczba hostów | MASKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.1.1.192 | 10.1.1.193 10.1.1.222 | 10.1.1.223 | 30 | /26 |
| 2 | 10.1.1.224 | 10.1.1.225 10.1.1.254 | 10.1.1.255 | 30 | /26 |

W celu przećwiczenia zagadnienia, proponuję abyście samodzielnie spróbowali podzielić sieć z większą ilością możliwych do zaadresowania hostów o adresie 172.16.0.0 z maską 255.255.0.0 na 4 podsieci

Maska: 11111111.11111111.00000000.00000000

Nowa maska: 11111111.11111111.11000000.00000000 /18

255.255.192.0

Liczba hostów

2^14-2=16384-2=16382

| Nr podsieci | Adres podsieci | Zakres adresów | broadcast | Liczba hostów | MASKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 172.16.63.254 | 172.16.63.255 | 16382 | /18 |
| 1 | 172.16.64.0 | 172.16.64.1 172.16.127.254 | 172.16.127.255 | 16382 | /18 |
| 2 | 172.16.128.0 | 172.16.128.1 172.16.191.254 | 172.16.191.255 | 16382 | /18 |
| 3 | 172.16.192.0 | 172.16.192.1 172.16.255.254 | 172.16.255.255 | 16382 | /18 |

Adresy sieci

x.x.00000000.00000000     /18  0 sieć

x.x.01000000.00000000     /18  1 sieć

x.x.10000000.00000000     /18 2 sieć

x.x.11000000.00000000     /18 3 sieć

Adresy broadcast

x.x.00111111.11111111    /18   0 sieć

x.x.01111111.11111111    /18 1 sieć

x.x.10111111.11111111     /18 2 sieć

x.x.11111111.11111111    /18 3 sieć

TECHNIKA VLSM (Podział sieci na podsieci ze zmienną maską)

Mamy do dyspozycji adres 192.168.1.0 z maską 255.255.255.0 i musimy dokonać podziału na 4 podsieci o określonej liczbie hostów:

1 podsieć: minimum 10 hostów,

2  podsieć: minimum po 30 hostów.

3  podsieć: minimum po 50 hostów

4  podsieć: minimum po 2 hostów

Ze zmienną maską

| Nr podsieci | Adres podsieci | Zakres adresów | Broadcast | Liczba hostów rzeczywista | MASKA | Liczba hostów z maski |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 192.168.1.14 | 192.168.1.15 | 10 | /28 255.255.255.240 | 14 |
| 2 | 192.168.1.16 | 192.168.1.17 192.168.1.46 | 192.168.1.47 | 30 | /27 255.255.255.224 | 30 |
| 3 | 192.168.1.48 | 192.168.1.49 192.168.1.110 | 192.168.1.111 | 50 | /26 255.255.255.192 | 62 |
| 4 | 192.168.1.112 | 192.168.1.113 192.168.1.114 | 192.168.1.115 | 2 | /30 255.255.255.252 | 2 |

Ze stałą maską

11111111.111111111.11111111.00000000 /24

11111111.111111111.11111111.11000000 /26

255.255.255.192

Liczba hostów

2^6-2=64-2=62

| Nr podsieci | Adres podsieci | Zakres adresów | Broadcast | Liczba hostów rzeczywista | MASKA | Liczba hostów z maski |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 192.168.1.62 | 192.168.1.63 | 10 | /26 | 62 |
| 2 | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 192.168.1.126 | 192.168.1.127 | 30 | /26 | 62 |
| 3 | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 192.168.1.190 | 192.168.1.191 | 50 | /26 | 62 |
| 4 | 192.168.1.192 | 192.168.1.193 192.168.1.254 | 192.168.1.255 | 2 | /26 | 62 |

Zaproponuj adresację i podział na podsieci dla sieci 192.168.0.0 /24

| Nr podsieci | Adres podsieci | Zakres adresów | Broadcast | Liczba hostów rzeczywista | MASKA | Liczba hostów z maski |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 192.168.0.30 | 192.168.0.31 | 25 | /27 | 30 |
| 2 | 192.168.0.32 | 192.168.0.33 192.168.0.62 | 192.168.0.63 | 25 | /27 | 30 |
| 3 | 192,168.0.64 | 192.168.0.65 192.168.0.94 | 192.168.0.95 | 25 | /27 | 30 |
| 4 | 192.168.0.96 | 192.168.0.97 192.168.0.110 | 192.168.0.111 | 10 | /28 | 14 |
| 5 | 192.168.0.112 | 192.168.0.113 192.168.0.126 | 192.168.0.127 | 10 | /28 | 14 |
| R1-R2 | 192.168.0.128 | 192.168.0.129 192.168.0.130 | 192.168.0.131 | 2 | /30 | 2 |
| R3-R4 | 192.168.0.132 | 192.168.0.133 192.168.0.134 | 192.168.0.135 | 2 | /30 | 2 |
| R4-R5 | 192.168.0.136 | 192.168.0.137 192.168.0.138 | 192.168.0.139 | 2 | /30 | 2 |
| R5-R1 | 192.168.0.140 | 192.168.0.141 192.168.0.142 | 192.168.0.143 | 2 | /30 | 2 |

mamy adres sieci 10.5.0.0 /11

Podziel sieć na 4 podsieci

| Nr podsieci | Adres podsieci | Zakres adresów | broadcast | Liczba hostów | MASKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.5.0.0 | 10.5.0.1 10.12.255.254 | 10.12.255.255 | 524286 | /13 |
| 2 | 10.13.0.0 | 10.13.0.1 10.20.255.254 | 10.20.255.255 | 524286 | /13 |
| 3 | 10.21.0.0 | 10.21.0.1 10.28.255.254 | 10.28.255.255 | 524286 | /13 |
| 4 | 10.29.0.0 | 10.29.0.1 10.36.255.254 | 10.36.255.255 | 524286 | /13 |

11111111.11100000.00000000.00000000 /11

255.224.0.0

11111111.11111000.00000000.00000000 /13

255.248.0.0

Liczba hostów

2^19-2=524286

Adresy podsieci

x.00000101.00000000.00000000

x.00001101.00000000.00000000

x.00010101.00000000.00000000

x.00011101.00000000.00000000

Praca domowa

Mamy sieć 172.16.1.0 z maską /24 sieć podzielono na 8 podsieci

Wyznacz ostatni adres użyteczny z drugiej podsieci.

Maska: 11111111.11111111.111111111.00000000

Nowa maska: 11111111.11111111.11111111.11100000 /27

255.255.255.224

Liczba hostów

2^5-2=30-2=30

| Nr podsieci | Adres podsieci | Zakres adresów | broadcast | Liczba hostów | MASKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 172.16.1.0 | 172.16.1.1 172.16.63.30 | 172.16.1.31 | 30 | /27 |
| 1 | 172.16.1.32 | 172.16.1.33 172.16.1.62 | 172.16.1.63 | 30 | /27 |
| 2 | 172.16.1.64 | 172.16.1.65 172.16.1.94 | 172.16.1.95 | 30 | /27 |
| 3 | 172.16.1.96 | 172.16.1.97 172.16.1.126 | 172.16.1.127 | 30 | /27 |
| 4 | 172.16.1.128 | 172.16.1.129 172.16.63.158 | 172.16.1.159 | 30 | /27 |
| 5 | 172.16.1.160 | 172.16.1.161 172.16.1.190 | 172.16.1.191 | 30 | /27 |
| 6 | 172.16.1.192 | 172.16.1.193 172.16.1.222 | 172.16.1.223 | 30 | /27 |
| 7 | 172.16.1.224 | 172.16.1.225 172.16.1.254 | 172.16.1.255 | 30 | /27 |

| 2001 | 0db8 | 2233 | 4455 | 6677 | 0000 | 0000 | 0101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2001:db8:2233:4455:6677::101

| 2001 | 0db8 | ef01 | 2345 | 0678 | 0910 | aaaa | bbbb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2001:db8:ef01:2345:678:910:aaaa:bbbb

| 2001 | 0000 | 0db8 | 1111 | 0000 | 0000 | 0000 | 0200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2001:0:db8:1111::200

| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

::1

ZESTAW

- Mając do dyspozycji sieć 10.0.0.128 /25 przedstaw  podział tej sieci na 4 podsieci w tabeli według wzoru umieszczonego poniżej. Podsieci adresujemy numerując od 1,2,3 itd.

11111111.11111111.11111111.10000000

255.255.255.128

Nowa maska

11111111.11111111.11111111.11100000

255.255.255.224

Liczba hostów

2^5-2=32-2=30

| Nr podsieci | Liczba hostów | Adres podsieci | Zakres adresów hostów | Maska dziesiętnie i w notacji skróconej | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 10.0.0.128 | 10.0.0.129 10.0.0.158 | 255.255.255.224 /27 | 10.0.0.159 |
| 2 | 30 | 10.0.0.160 | 10.0.0.161 10.0.0.190 | 255.255.255.224 /27 | 10.0.0.191 |
| 3 | 30 | 10.0.0.192 | 10.0.0.193 10.0.0.222 | 255.255.255.224 /27 | 10.0.0.223 |
| 4 | 30 | 10.0.0.224 | 10.0.0.225 10.0.0.254 | 255.255.255.224 /27 | 10.0.0.255 |

Podaj 2-gi adres IP drugiej podsieci:...10.0.0.162.......................

Podaj przedostatni adres IP trzeciej  podsieci:..10.0.0.221..............

- Mając do dyspozycji sieć 12.16.5.0 z maską 255.255.255.128 zaproponuj podział tej sieci na podsieci wykorzystując technikę zmiennej maski VLSM przy założeniu, że mamy 6 podsieci w których znajduje się określona liczba komputerów

| PODSIEĆ | LICZBA HOSTÓW |
| --- | --- |
| 1 | 12 |
| 2 | 29 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5 |
| 6 | 20 |

Parametry podsieci wpisz do poniższej tabeli:

| Nr podsieci | Adres podsieci | Zakres adresów | Broadcast | Liczba hostów rzeczywista | MASKA dziesiętnie i w notacji skróconej | Liczba hostów z maski |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.16.5.0 | 12.16.5.1 12.16.5.30 | 12.16.5.31 | 29 | /27 255.255.255.224 | 30 |
| 2 | 12.16.5.32 | 12.16.5.33 12.16.5.62 | 12.16.5.63 | 20 | /27 255.255.255.224 | 30 |
| 3 | 12.16.5.64 | 12.16.5.65 12.16.5.78 | 12.16.5.79 | 12 | /28 255.255.255.240 | 14 |
| 4 | 12.16.5.80 | 12.16.5.81 12.16.5.94 | 12.16.5.95 | 8 | /28 255.255.255.240 | 14 |
| 5 | 12.16.5.96 | 12.16.5.97 12.16.5.102 | 12.16.5.103 | 5 | /29 255.255.255.248 | 6 |
| 6 | 12.16.5.104 | 12.16.5.105 12.16.5.106 | 12.16.5.107 | 2 | /30 255.255.255.252 | 2 |